配置及步骤：

- 使用free5gc作为PSA-UPF，ueransim作为gnb及ue，N3IWUE作为I-UPF。

- 按照教程修改参数，注意IP要对应，UE参数要与webconsole中一致。

- 启动：先启动核心网，然后是I-UPF，在日志中看到连接成功后，启动gnb和ue

- 在ue日志中看到uesimtun0 创建成功后，在ueransim上用uesimtun0 ping不同IP，并在ueransim上和free5gc上分别监听抓包。Ping8.8.8.8时应该只有I-UPF能抓到包，其它IP应该只有PSA-UPF能抓到包。